工业工具图像采集与标注规范

表1  文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 工业工具图像采集与标注规范 |
| 版本 | v1.1 |
| 修订日期 | 2026年9月2日 |
| 整合来源 | 《工业工具图像采集与标注规范 v1.0》 《Labelme 标注操作说明》 |
| 适用范围 | 工业工具与零件 RGB-D 采集、YOLO 检测标注、Labelme 实例分割标注 |

1  文档目的

为保证工业工具场景数据集采集质量和标注一致性，规范团队成员在图像采集、数据管理、目标标注及质量检查过程中的操作标准，提高数据集质量，为后续目标检测、实例分割、位姿估计、机器人抓取及多模态交互算法训练提供可靠数据支撑。

2  适用范围

本规范适用于工业工具与零件数据集构建全过程，覆盖图像采集、文件管理、目标检测标注、实例分割标注及质量检查，适用对象包括但不限于下表所列类别。

表2  适用对象一览

| 序号 | 中文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扳手 | 开口扳手、活动扳手等 |
| 2 | 螺丝刀 | 十字螺丝刀等 |
| 3 | 钳子 | 工业钳类工具 |
| 4 | 六角螺母 | 标准六角螺母 |
| 5 | 六角螺栓 | 标准六角螺栓 / 圆柱头螺栓等 |
| 6 | 轴承 | 滚动轴承等 |
| 7 | 齿轮 | 工业齿轮 |
| 8 | 工业连接器 | 后续扩展类别 |

以及后续扩展的工业工具和机械零件类别。新增类别须先更新第 7 节类别定义表，再开展采集与标注。

3  数据采集设备

3.1  采集硬件

表3  采集硬件配置

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| RGB-D 相机 | Intel RealSense D405 |
| 机械臂平台 | FAFU_Robotics 六自由度机械臂 |
| 数据处理平台 | Ubuntu 工作站 |
| 仿真平台 | WRS 数字孪生平台 |

3.2  图像参数

表4  图像采集参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| RGB 分辨率 | 1280 × 720 |
| Depth 分辨率 | 1280 × 720 |
| 图像格式 | PNG |
| 深度格式 | PNG 或 NPY |
| 采集频率 | 30 FPS |
| 曝光设置 | 固定曝光 |
| 白平衡设置 | 固定白平衡 |

4  场景构建规范

4.1  场景类型

表5  场景类型与采集目的

| 场景 | 摆放方式 | 采集目的 |
| --- | --- | --- |
| 场景 A 单目标规则摆放 | 目标单独放置于工作台中央区域 | 基础目标识别、类别分类、特征学习 |
| 场景 B 单目标随机姿态 | 目标随机旋转放置 | 姿态变化学习、鲁棒性训练 |
| 场景 C 少量目标混合摆放 | 2～3 个目标随机摆放 | 多目标检测、部分遮挡识别 |
| 场景 D 复杂混杂场景 | 5～10 个目标随机堆叠摆放 | 工业实际场景模拟、遮挡场景训练 |

4.2  光照要求

表6  光照要求

| 类型 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 允许 | 室内 LED 照明；均匀漫反射光源；轻微阴影 |
| 禁止 | 阳光直射；强烈镜面反光；图像过曝；图像严重欠曝 |

4.3  相机视角

推荐采集几何参数如下。

表7  相机视角推荐参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 相机高度 | 50～80 cm |
| 俯视角 | 30°～60° |
| 工作距离 | 40～100 cm |

每个目标至少采集以下视角：正视角、左侧视角、右侧视角、俯视角、斜视角。

5  数据采集要求

5.1  每类目标采集数量

表8  每类目标最低采集数量（按场景）

| 场景 | 数量 |
| --- | --- |
| 单目标居中 | 20 张 |
| 单目标随机姿态 | 30 张 |
| 少量目标混合 | 30 张 |
| 复杂混杂场景 | 40 张 |

5.2  推荐数据规模

表9  推荐数据规模

| 数据类型 | 数量 |
| --- | --- |
| 真实图像 | ≥ 3000 张 |
| 仿真图像 | ≥ 9000 张 |
| RGB-D 图像 | 全部保存 |

6  文件命名规范

6.1  图像命名

命名格式：

零件名_编号

示例：

blind_rivets__000050.png

brushes__000074.png

button_tapping_screws__000007.png

cam_rollers__000034.png

6.2  深度图命名

与 RGB 图保持一致。示例：

acorn_nuts__000000.png

6.3  标签命名

标签与图像文件同名。YOLO 检测标签示例：

acorn_nuts

Labelme 分割标注为同名 JSON，统一存放于calib 目录，例如：

acorn_nuts.json

7  类别定义规范

Labelme 多边形标签名须与「英文类名」完全一致。

表10  类别定义（YOLO / Labelme 共用）

| ID | 英文类名 | 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 0 | wrench_open | 开口扳手 |
| 1 | wrench_adjustable | 活动扳手 |
| 2 | screwdriver_cross | 十字螺丝刀 |
| 3 | pliers | 钳子 |
| 4 | nut_hex | 六角螺母 |
| 5 | bolt_hex | 六角螺栓 |
| 6 | bearing | 轴承 |
| 7 | gear | 齿轮 |

说明：若某批次零件使用更细粒度名称（如 Cylindrical_head_bolts），须先在本表登记并全员同步后，方可使用。未登记名称一律禁止。

8  标注规范

8.1  标注任务与工具

表11  标注任务与工具对照

| 任务 | 工具 | 输出 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标检测 | Labelme | .json（多边形 Mask） | 检测模型训练 |

8.2  YOLO 目标检测格式

采用 YOLO 目标检测格式，坐标采用归一化表示：

class  x_center  y_center  width  height

8.3  标注原则

●  标注框应尽量贴合目标外边界。

●  不允许包含大量背景区域。

●  不允许裁剪目标主体。

●  被遮挡目标应标注可见区域对应的完整目标边界。

●  同一目标仅允许标注一次。

8.4  特殊情况处理

表12  特殊情况处理规则

| 情况 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 完整可见 | 标注 |
| 遮挡小于 50% | 标注 |
| 遮挡超过 50% | 不标注 |
| 严重模糊 | 不标注 |
| 超出图像边界 | 不标注 |

8.5  Labelme 操作规范

本节给出实例分割标注的完整操作流程。检测标注仍遵循 8.2～8.4；分割标注在 Labelme 中按多边形 Mask 执行，类别名遵守第 7 节。

8.5.1  环境安装与软件启动

1. 终端执行安装：

pip install labelme

2. 启动软件：

python -m labelme

图 1  Labelme 启动后的主界面

8.5.2  数据集目录准备

●  在 Labelme 中打开对应 rgb 目录（文件 → 打开目录）。

●  在对应零件根目录（与 rgb 同级）新建空文件夹，命名为 labels，用于存放输出的 JSON 标注文件。

●  在 Labelme 中修改输出路径（文件 → 更改输出路径），将所有标注 .json 保存到 labels 文件夹。

图 2  零件根目录下 rgb 与 labels 同级，通过「打开目录」选择 rgb

表13  Labelme 数据目录约定

| 目录 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| rgb/ | 待标注 RGB 图像 | Labelme 打开此目录 |
| labels/ | Labelme 输出的 .json | 须为空目录起步，与 rgb 同级 |

8.5.3  单张图片完整标注流程

绘制零件 Mask（多边形）：

●  左侧工具栏选择多边形工具，沿目标外轮廓打点绘制 Mask。

●  标签名填写第 7 节规定的英文类名（例如 bolt_hex）。

●  若目标被遮挡隔断，对每一段可见区域分别绘制多边形。

图 3  使用多边形工具贴合外轮廓绘制 Mask，并填写规定类名

8.5.4  过滤与废弃规则

表14  Labelme 过滤与废弃规则

| 情形 | 处理 |
| --- | --- |
| 目标遮挡极其严重、碎裂过多，无法分辨完整物体 | 删除原图，同时删除对应 json，不做任何标注 |
| 无法有效标注的其它废弃样本 | 图片与对应 json 一并删除，不得留存无效标注 |
| 标注完成 | 点击保存，json 输出至 labels 文件夹 |

全部完成后，将 labels 目录与 rgb 图像一起压缩打包发送。

9  数据集划分规范

数据集按照以下比例划分：

表15  数据集划分比例

| 集合 | 比例 |
| --- | --- |
| Train | 70% |
| Validation | 20% |
| Test | 10% |

划分原则：

●  同一场景连续采集图像不得同时出现在训练集和测试集中。

●  保证各类别分布均衡。

●  保证不同场景均被覆盖。

10  数据存储结构

目录结构如下（检测标签与分割 JSON 可按实际任务并存）：

IndustrialToolsDataset/
+-- images/
|   +-- train/
|   +-- val/
+-- depth/
|   +-- train/
|   +-- val/
+-- labels/                 # YOLO 检测标注
|   +-- train/
|   +-- val/
+-- calib/                  # Labelme 多边形标注
|   +-- train/
|   +-- val/
+-- models/
|   +-- wrench.obj
|   +-- nut.obj
|   +-- ...
+-- dataset.yaml

11  数据质量检查规范

每完成 100 张数据采集后进行一次抽检。检查内容包括：

表16  质量检查内容

| 检查项 | 要求 |
| --- | --- |
| 图像是否清晰 | 无运动模糊、对焦失败 |
| 是否存在过曝或欠曝 | 直方图两端无大面积截断 |
| 文件命名是否正确 | 符合第 6 节，正确率 100% |
| 类别编号是否正确 | 与第 7 节完全一致 |
| 标注框 / Mask 是否准确 | 贴合外轮廓，无漏标、错标 |
| 标签数量是否与目标数量一致 | 可见且应标目标均有对应标签 |

质量指标如下：

表17  数据质量指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 标注正确率 | ≥ 98% |
| 文件命名正确率 | 100% |
| 模糊图像比例 | ≤ 1% |
| 类别错误率 | ≤ 1% |

12  数据集建设目标

表18  分阶段建设目标

| 阶段 | 目标 |
| --- | --- |
| 第一阶段 | 完成 8 类工业工具数据采集 |
|  | 完成 1000 张以上真实图像采集 |
|  | 完成 5000 张以上仿真图像生成 |
|  | 完成 YOLO 目标检测标注 |
|  | 建立标准化工业工具视觉数据集 |
| 第二阶段 | 增加实例分割标注（Labelme） |
|  | 增加 6D 位姿标注 |
|  | 增加抓取位姿标注 |
|  | 支持机器人自主抓取任务训练与验证 |

附录 A  Labelme 操作速查

表19  Labelme 操作速查

| 步骤 | 操作要点 |
| --- | --- |
| 安装 | pip install labelme |
| 启动 | python -m labelme |
| 打开数据 | 文件 → 打开目录 → 选择 rgb/ |
| 输出路径 | 文件 → 更改输出路径 → 选择 labels/ |
| 绘制 Mask | 多边形工具，沿外轮廓打点 |
| 填写类名 | 必须与第 7 节英文类名一致 |
| 遮挡分段 | 可见片段分别绘制多边形 |
| 保存 | 保存至 labels/，与图像同名 .json |
| 废弃样本 | 原图与 json 一并删除 |
| 交付 | labels 与 rgb 一起压缩打包 |